# NSM 抗剪疲劳模型

MATLAB代码重组与使用说明｜中文版

交付版本 1.0
20个原始文件 → 13个运行文件
23个抗弯参考文件 → 结构与疲劳计数借鉴
2篇抗剪论文 → 力平衡和机制依据

适用对象：用户原代码中的NSM条材/杆材、单条临界斜裂缝、对称四点加载。
当前状态：已实际数值运行和回归验证；尚未进行抗剪疲劳试验标定，也未在商业MATLAB中复测。

# 1 交付内容与设计选择

参数和主驱动保持直观。parameters.m是脚本，其定义可以直接写con_width，不需要p.或函数输出；setup_model在自己的函数作用域执行此脚本，形成cfg供计算函数显式传递。函数局部变量不会自动共享，因此内部配置容器仍然必要。

原20文件中的cc19_shearforce与cc19_paper_interpolation完全重复，现合并为fatigue_run内的truss_reference，仅作对照，不参与真实离散力平衡。

cc19_load在原求解主链中未使用，现删除独立文件；对称四点加载的Q/2与剪跨抗弯上限检查保留在平衡逻辑中。

ff19调用的cc19_plot未提供，已实现为save_results内的plot_history。原导出依赖的codeVersion、sourceNotes字段缺失，已在setup_model补齐。

原裂缝角注释将57.1−12.84(a/h)标为“2019式2a”，与所附2022论文的式(2a)不符。现保留原默认数值28.21°，明确是待观测/标定值，修改几何时应重新给定角度。

VcPeak原注释为kN，但程序力单位是N；已修正为60000 N。混凝土增长和软化尺度单位为mm，不再笼统称为系数。

数值核心保留有限锚固、不可逆记忆、峰谷平衡和自适应循环块；合并文件并非将软化问题改成抗弯的Pe/Ps线性插值。新增测试和中文说明，总代码行数不以强行缩减为目标。

参数定义没有p.，其余函数使用cfg传递配置，避免global、assignin和依赖调用者工作区。setup_model中的eval仅读取who列出的本地变量名，不执行用户输入字符串。

# 2 理论依据与建模边界

## 论文一：2022，非2019

Chen et al., FRP Shear-Strengthened RC Beams: Re-examining the Shear-Crack Effect. J. Compos. Constr. 26(5):04022065. DOI 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001251。PDF第8–9页式(9a)–(9d)按裂缝交点应力分解Vs、Vf和Vc；第13–14页讨论裂缝形态及并非所有箍筋均屈服。用于本代码的离散交点、箍筋弹塑性与剪力分担原则，不提供本模型的疲劳寿命公式。

## 论文二：2024，ECC-FRP体系

Chen et al., Shear Resisting Mechanisms of ECC FRP Strengthened RC Beams. J. Compos. Constr. 28(5):04024038. DOI 10.1061/JCCOF2.CCENG-4395。PDF第8–10页式(1)–(5)给出V=Vc+Vs+Vef及覆盖层沿裂缝法向/切向应力的竖向投影；第11页指出张开与滑移相互作用和预裂缝带来的误差。本版仍以用户原始NSM条/杆为对象，不把ECC连续覆盖层公式直接套到离散NSM上。

## 本模型的力平衡

对称四点加载，Q为两个加载点的总荷载，剪跨Vtarget=Q/2。求解Vc(q,Dc)+ΣAsi·min(Es·εsi,fy)+nfaces·ΣTj·sin(αj)=Vtarget。只统计真正穿过临界裂缝的筋。stir_area是单道箍筋有效腿面积总和；nsm_faces只对单面NSM线的竖向分力乘一次。论文一的竖向FRP是该投影在α=90°时的特例。

## 裂缝变形与FRP协调

设r=v/w，g(y)=(1-y/hc)^m，竖向位移q=(cosθ+r sinθ)w，故w=q/(cosθ+r sinθ)、v=r w。第j根NSM沿轴向的裂缝位移为δj=q·g(yj)·[sin(θ+αj)-r cos(θ+αj)]/(cosθ+r sinθ)。该几何投影由本代码坐标与运动学假设推得，并非宣称论文给出了这些闭合表达式。q、w、v均非梁跨中挠度。

## 双侧有限锚固

每侧从裂缝向锚固末端取x，满足dT/dx=−u_f τ、ds/dx=−T/(Ef Af)；两侧自由末端T(L)=0，裂缝处T1(0)=T2(0)，s1(0)+s2(0)=δ。两侧长度分别由真实交点计算；不能只按较短侧任意截断另一侧。求解器输出力差和协调残差；线弹性解析基准为Ki=Ef Af λ tanh(λLi)，T=δ/(1/K1+1/K2)，λ²=u_f τ0/(δm Ef Af)。

## 黏结分段与卸载

包络：s≤δm时τ=τm·s/δm；δm<s≤δu时τ=τr+(τm−τr)(δu−s)/(δu−δm)；s>δu时τ=τr。历史最大滑移决定割线刚度，卸载按该割线回到原点。本版不是具有残余滑移和捏拢效应的完整滞回模型。当某一锚固侧末端历史滑移达到δu，沿用原代码将该根NSM完全退出受力；这是附加失效规则，不能误解为残余段自动等于零。

## 混凝土和箍筋的闭合假设

力平衡本身不足以唯一预测q，需要材料/运动学闭合。沿用Vc=A·(1−exp(−q/q0))·[ρ+(1−ρ)exp(−w/w0)]·(1−Dc)，其中A=con_V_peak并非实际曲线峰值；q0、w0单位为mm。箍筋εsi=q·g(yi)/steel_trans_len。上述关系、线性裂缝形状、r、传递长度均为用户原模型假设，需要试验标定；两篇论文主要从实测应变反算Vc，未提供这条Vc预测公式。

## 疲劳推进：借鉴但不照搬抗弯

保留参考代码的局部计数思路与τm=max[τr,τ0(1−k log10(max(nlocal,1)))]。节点在最大历史滑移超过act_ratio·δm且峰谷滑移幅大于cyclic_slip_tol时激活；激活后只要幅值仍超阈值就继续累积局部循环数。此式目前仅通过激活门槛体现荷载幅影响，不含连续的幅值/均值/频率效应。0.1965、0.75/0.70只是继承默认值，必须用抗剪疲劳数据重新识别；cycle_step是数值步长，不是参考中的foc频率，也不引入挠度经验倍数。

## 平衡层级的范围

本版求解剪跨竖向剪力平衡与NSM锚固轴向平衡，没有独立建立压区和纵筋截面的完整水平力、弯矩平衡。moment_limit只接受用户提供的抗弯上限，不是截面抗弯分析。因而这是受闭合假设约束的临界裂缝抗剪模型，不是完整梁有限元模型。

## 可选S-N与失效解释

钢筋：Nf=Nref(Δσref/Δσ)^m，D+=ΔN/Nf，Δσ取实际相交箍筋峰谷应力范围。混凝土可选接口以峰谷q区间的Vc包络差除以con_width·steel_depth作为等效应力范围。两者默认Nref=Inf关闭，不自动推断材料S-N。单根脱黏/拉断/保护层限值触发后退出，该梁仍须重平衡；数值不收敛不等于物理破坏。无根仅表示指定q域内未找到允许上升支；采样承载曲线不是精确全局极值。

图1 默认剪跨几何。黄色点为相交NSM位置；虚线为实际相交箍筋，图中每道面积已包含有效腿数。

# 3 调用顺序与使用方法

main → run_model → setup_model → fatigue_run
fatigue_run → solve_equilibrium → section_response → solve_anchor → bond_law / bond_strength
section_response → crack_kinematics；run_model → save_results
verify_model独立运行，不嵌入main的每次计算。

1. 将code文件夹单独加入MATLAB路径，不与旧cc19或23个参考文件混放。

2. 修改parameters.m中的物理参数；kind默认strip。Q_max/Q_min为总荷载，使用N而非kN。

3. 运行report=verify_model()检查当前算法；它不会替代试验验证。

4. 运行main，或out=run_model('strip')。杆材用out=run_model('rod')。

5. 临时覆盖示例：out=run_model('strip',struct('Q_max',165000,'N_max',100,'plot_on',false));

6. 每个算例使用不同output_dir，避免旧快照文件与本次结果混淆；MAT结果的out.snapshots是本次快照的权威列表。

7. 比较算法或标定结果时固定参数、网格、循环步长、搜索域与软件版本，并保留生成的MAT与CSV。

# 4 各文件接口与修改职责

| 文件 | 职责 | 何时修改 |
| --- | --- | --- |
| main.m | 主驱动 | kind / options；物理默认值仍在parameters.m |
| parameters.m | 公共参数 | 几何尺寸、材料、荷载、循环数、经验闭合参数 |
| run_model.m | 统一入口 | 通常不用改；算例覆盖值从main传入 |
| setup_model.m | 校验与相交几何 | 新增几何方式、相交判据或参数合法性规则 |
| crack_kinematics.m | 裂缝变形协调 | 裂缝形状、张开滑移比例或运动学假设 |
| bond_law.m | 黏结本构 | 弹性/软化/残余分段本构 |
| bond_strength.m | 黏结疲劳退化 | 疲劳退化公式和其待标定系数 |
| solve_anchor.m | 双侧锚固平衡 | 边界条件、锚固离散、局部迭代算法 |
| section_response.m | 给定位移的抗剪响应 | 混凝土抗剪闭合关系、箍筋传递关系、局部破坏规则 |
| solve_equilibrium.m | 整梁剪力平衡 | 全局求根策略、容差、模型域 |
| fatigue_run.m | 循环计算与记忆 | 损伤更新、激活条件、可选S-N、循环推进规则 |
| save_results.m | 导出与绘图 | 输出列、图表和保存格式 |
| verify_model.m | 独立验证 | 改理论或数值算法后补充相应验证 |

## 4.1 main.m：主驱动

输入：脚本；无函数输入

输出：工作区变量 out

计算内容：选择条材或杆材，指定临时覆盖值，调用统一入口。

修改要求：kind / options；物理默认值仍在parameters.m

相对原代码的处理：替代main_2019.m；验证与生产计算分开，不再自动运行三个算例。

kind='strip';
options=struct();
out=run_model(kind,options);

## 4.2 parameters.m：公共参数

输入：可预先设置 kind

输出：脚本局部变量

计算内容：按几何、FRP、黏结、箍筋、混凝土、疲劳和求解控制分组定义参数。

修改要求：几何尺寸、材料、荷载、循环数、经验闭合参数

相对原代码的处理：替代cc19_parameters.m；参数定义不带p.，没有function返回值。

con_width = 180;
Q_max = 180000;
N_max = 10000;

## 4.3 run_model.m：统一入口

输入：kind, overrides（可省略）

输出：out 结果结构体

计算内容：加载配置与几何，调用疲劳计算，根据开关绘图和导出。

修改要求：通常不用改；算例覆盖值从main传入

相对原代码的处理：替代ff19.m；补齐原先缺失的绘图调用路径。

out=run_model('strip');
out=run_model('rod', ...
 struct('N_max',100));

## 4.4 setup_model.m：校验与相交几何

输入：kind, overrides

输出：cfg 参数与派生几何

计算内容：在本函数作用域运行参数脚本；收集变量、检查覆盖键、建立裂缝与FRP/箍筋真实交点、计算两侧锚固长度。

修改要求：新增几何方式、相交判据或参数合法性规则

相对原代码的处理：替代cc19_validate.m；自动收集本地变量，不用global或assignin；所有参数只有一个默认定义位置。

cfg=setup_model('strip');
cfg.bars  % 两侧锚固长度
cfg.steel % 相交箍筋

## 4.5 crack_kinematics.m：裂缝变形协调

输入：cfg, q

输出：k：开口、滑移与位移场

计算内容：按裂缝角度、滑移比和形状函数，由竖向位移q恢复法向张开w和切向滑移v。

修改要求：裂缝形状、张开滑移比例或运动学假设

相对原代码的处理：重命名cc19_curvature_integrals.m；明确此处没有计算梁曲率或跨中挠度。

k=crack_kinematics(cfg,q);
% q=(cos(theta)+r*sin(theta))*w
% v=r*w

## 4.6 bond_law.m：黏结本构

输入：cfg, sMax, tauM

输出：tau, k, zone

计算内容：计算最大历史滑移处三段包络及割线刚度；实际卸载应力由求解器以k乘当前滑移得到。

修改要求：弹性/软化/残余分段本构

相对原代码的处理：替代cc19_propagate.m；不照搬抗弯阶段的线性插值。

[tau,k,zone]=bond_law( ...
 cfg,sMax,tauM);
% zone: 1弹性 2软化 3残余

## 4.7 bond_strength.m：黏结疲劳退化

输入：cfg, localN

输出：tauM：逐节点峰值黏结强度

计算内容：按各锚固节点的局部激活循环数更新峰值强度，并限制不小于残余强度。

修改要求：疲劳退化公式和其待标定系数

相对原代码的处理：替代cc19_strength.m；0.1965来自所给抗弯参考，不是两篇静力论文的抗剪疲劳标定值。

tauM=max(tauR, ...
 tau0*(1-k*log10(max(localN,1))));

## 4.8 solve_anchor.m：双侧锚固平衡

输入：cfg, delta, L1,L2, hist1,hist2, tm1,tm2, unload

输出：a：轴力、滑移/应力场、误差与状态

计算内容：联合求解裂缝两侧锚固；满足两侧轴力相等与裂缝处滑移和等于delta；固定点失败后用带线搜索的Newton求解。

修改要求：边界条件、锚固离散、局部迭代算法

相对原代码的处理：合并cc19_hard.m与cc19_mesh.m；保留必要迭代，避免用经验倍数代替力平衡。

a=solve_anchor(cfg,delta, ...
 L1,L2,h1,h2,tm1,tm2,false);
% T_left=T_right; s1+s2=delta

## 4.9 section_response.m：给定位移的抗剪响应

输入：cfg, q, memory, unload

输出：st：Vc,Vs,Vnsm及候选记忆

计算内容：计算混凝土经验闭合响应、相交箍筋应力、各NSM锚固力与其竖向投影，检查局部失效。

修改要求：混凝土抗剪闭合关系、箍筋传递关系、局部破坏规则

相对原代码的处理：替代cc19_trial.m；新增局部力残差合格检查；实际相交计数后不再乘一次d/s。

V = Vc + Vs + Vnsm;
Vnsm = faces*sum(T.*sin(alpha));

## 4.10 solve_equilibrium.m：整梁剪力平衡

输入：cfg,memory,Vtarget,previousQ,unload

输出：st, info

计算内容：扫描允许裂缝位移范围，寻找上升支变号区间，再二分满足目标剪力；冻结历史进行试算。

修改要求：全局求根策略、容差、模型域

相对原代码的处理：替代cc19_state.m；数值失败、根分支限制与模型域无平衡分别报告。

[st,info]=solve_equilibrium( ...
 cfg,memory,Q_max/2,q0,false);
% abs(st.V-Q_max/2)<=force_tol

## 4.11 fatigue_run.m：循环计算与记忆

输入：已由setup_model校验的cfg

输出：out：历史、快照、状态、记忆

计算内容：先解峰谷荷载，再激活局部节点、推进损伤、重新平衡；位移变化过快或失衡时减小循环块。

修改要求：损伤更新、激活条件、可选S-N、循环推进规则

相对原代码的处理：合并cc19_run/active/sample/critical及重复参考式；内部advance_damage只提议损伤，平衡成功后提交。

mask=active_nodes(...);
proposed=advance_damage(...);
[next,info]=solve_equilibrium(...);

## 4.12 save_results.m：导出与绘图

输入：out

输出：写入MAT/CSV/PNG；可选图窗

计算内容：导出完整结果、16列历史、相交位置、各快照场及状态说明；绘制剪力分担和裂缝位移。

修改要求：输出列、图表和保存格式

相对原代码的处理：修复cc19_export.m所需版本/来源元数据缺失；实现原来未提供的绘图功能。

save_results(out);
% results_NSM_shear.mat
% history.csv / figure_1.png

## 4.13 verify_model.m：独立验证

输入：无

输出：report 验证指标

计算内容：检查锚固解析解、网格收敛、强化对照、零幅不退化、局部激活、单筋失效后重平衡、Miner接口、重复调用、步长及导出。

修改要求：改理论或数值算法后补充相应验证

相对原代码的处理：扩展verify_2019.m；测试在临时目录写文件并清理，与main分开运行。

report=verify_model();
% 数值验证 ≠ 试验标定

# 5 全部默认参数与单位

下表来自实际运行setup_model得到的默认配置，共73项。条材/杆材不同参数在杆材列给出。output_dir在用户机器上由parameters.m所在目录计算，下表仅列目录名。Inf表示禁用对应限制或损伤接口。

| 参数 | 含义 | 单位 | 条材默认值 | 杆材默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kind | FRP类型 | 文本 | strip | rod |
| con_width | 梁腹板宽度 | mm | 180 | 同条材 |
| con_depth | 梁总高 | mm | 400 | 同条材 |
| con_flange_width | 翼缘宽（当前仅保留信息） | mm | 450 | 同条材 |
| con_flange_depth | 翼缘厚（当前仅保留信息/校验） | mm | 100 | 同条材 |
| con_fc | 混凝土强度（当前不直接进入Vc公式） | MPa | 39.7 | 同条材 |
| con_E | 混凝土弹模（当前不进入锚固刚度） | MPa | 30000 | 同条材 |
| steel_depth | 截面有效高度（可选混凝土S-N换算用） | mm | 360 | 同条材 |
| shear_span | 剪跨长度 | mm | 900 | 同条材 |
| span | 净跨 | mm | 2400 | 同条材 |
| crack_height | 临界斜裂缝高度 | mm | 300 | 同条材 |
| crack_x | 裂缝梁底起点x | mm | 100 | 同条材 |
| crack_angle | 裂缝倾角，须观测/标定 | deg | 28.21 | 同条材 |
| slide_ratio | 滑移/张开比v/w | 无量纲 | 0.2 | 同条材 |
| crack_exp | 裂缝形状指数 | 无量纲 | 1 | 同条材 |
| frp_E | FRP弹模 | MPa | 170900 | 136000 |
| frp_area | 单根/单条FRP截面积 | mm² | 13.3 | 63.617251 |
| frp_perim | 单根FRP黏结周长 | mm | 21.8 | 28.274334 |
| frp_angle | 自动生成NSM布置倾角 | deg | 60 | 同条材 |
| nsm_spacing | 单面NSM水平间距 | mm | 243 | 同条材 |
| nsm_first_x | 第一根NSM底端x | mm | 121.5 | 同条材 |
| nsm_y_bot | NSM底端y | mm | 15 | 同条材 |
| nsm_y_top | NSM顶端y | mm | 300 | 同条材 |
| nsm_faces | 相同布置的加固面数 | 整数 | 2 | 同条材 |
| nsm_segments | 自定义单面线段[x底,y底,x顶,y顶] | mm | [] | 同条材 |
| nsm_on | 启用NSM | 布尔 | 1 | 同条材 |
| frp_fu | FRP拉伸强度 | MPa | 2500 | 同条材 |
| cover_cap | 单根保护层承载上限，Inf为不约束 | N | Inf | 同条材 |
| bond_tau_max | 初始峰值黏结强度 | MPa | 15.72 | 11.35 |
| bond_tau_res | 残余黏结强度 | MPa | 1.53 | 1 |
| bond_slip_max | 达到峰值黏结应力的滑移 | mm | 0.2 | 0.5 |
| bond_slip_ult | 达到残余段的滑移 | mm | 0.7 | 1.4 |
| bond_fatigue_k | 对数疲劳退化系数（待抗剪标定） | 无量纲 | 0.1965 | 同条材 |
| act_ratio | 局部激活阈值相对峰值滑移 | 无量纲 | 0.75 | 0.7 |
| steel_E | 箍筋弹模 | MPa | 200000 | 同条材 |
| stir_area | 单道相交箍筋有效腿面积总和 | mm² | 56.548668 | 同条材 |
| steel_fy | 箍筋屈服强度 | MPa | 542 | 同条材 |
| stir_spacing | 箍筋间距 | mm | 300 | 同条材 |
| stir_first_x | 第一道箍筋x | mm | 150 | 同条材 |
| stir_x | 自定义箍筋x坐标 | mm | [] | 同条材 |
| steel_trans_len | 箍筋应变传递长度（待标定） | mm | 220 | 同条材 |
| con_V_peak | Vc经验幅值参数，并非实际峰值 | N | 60000 | 同条材 |
| con_rise_q | Vc位移增长尺度 | mm | 0.025 | 同条材 |
| con_soft_w | Vc开口软化尺度 | mm | 0.6 | 同条材 |
| con_res_ratio | Vc残余比例 | 无量纲 | 0.2 | 同条材 |
| steel_sn_n | 箍筋S-N参考寿命，Inf关闭 | 次 | Inf | 同条材 |
| steel_sn_stress | 箍筋S-N参考应力范围 | MPa | 200 | 同条材 |
| steel_sn_exp | 箍筋S-N指数 | 无量纲 | 5 | 同条材 |
| con_sn_n | 混凝土S-N参考寿命，Inf关闭 | 次 | Inf | 同条材 |
| con_sn_stress | 混凝土S-N参考等效应力范围 | MPa | 1 | 同条材 |
| con_sn_exp | 混凝土S-N指数 | 无量纲 | 8 | 同条材 |
| strut_limit | 用户给定剪切压杆上限 | N | Inf | 同条材 |
| moment_limit | 用户给定抗弯上限 | N·mm | Inf | 同条材 |
| Q_max | 对称四点加载总最大荷载 | N | 180000 | 同条材 |
| Q_min | 总最小荷载 | N | 30000 | 同条材 |
| N_max | 循环数上限 | 次 | 10000 | 同条材 |
| cycle_step | 循环块上限，不是加载频率 | 次 | 20 | 同条材 |
| n_cells | 每侧锚固单元数 | 整数 | 24 | 同条材 |
| opening_limit | 全局q搜索域上限 | mm | 5 | 同条材 |
| scan_points | 全局扫描点数 | 整数 | 61 | 同条材 |
| force_tol | 全局/局部力残差阈值 | N | 0.05 | 同条材 |
| slip_tol | 全局根位移停止尺度 | mm | 1e-08 | 同条材 |
| local_tol | 局部位移迭代收敛尺度 | mm | 1e-08 | 同条材 |
| local_max_iter | 固定点局部迭代上限，之后有Newton回退 | 整数 | 350 | 同条材 |
| opening_step_max | 循环块允许的q增量 | mm | 0.08 | 同条材 |
| cyclic_slip_tol | 用于识别实际循环的滑移幅阈值 | mm | 1e-10 | 同条材 |
| save_cycles | 需保留完整场的循环数 | 次 | [0 1 10 100 1000 10000] | 同条材 |
| plot_on | 绘图开关 | 布尔 | 1 | 同条材 |
| export_on | 导出开关 | 布尔 | 1 | 同条材 |
| verbose | 控制台输出 | 布尔 | 1 | 同条材 |
| calc_capacity | 计算初始采样承载曲线 | 布尔 | 1 | 同条材 |
| output_dir | 结果目录，不同算例应分开 | 路径 | results_NSM_shear_strip | results_NSM_shear_rod |
| calib_status | 标定状态说明 | 文本 | not_calibrated_for_NSM_shear_fatigue | 同条材 |

注意：con_fc、con_E、翼缘尺寸当前为原模型保留信息或合法性检查，不会自动改变经验Vc。若要依据混凝土强度与截面推导抗剪贡献，应修改section_response中的闭合关系，而不是只改这些信息字段。

# 6 原20文件对应关系

| 原文件（省略.m） | 新位置 |
| --- | --- |
| main_2019 | main |
| ff19 | run_model |
| cc19_parameters | parameters |
| cc19_validate | setup_model |
| cc19_curvature_integrals | crack_kinematics |
| cc19_propagate | bond_law |
| cc19_strength | bond_strength |
| cc19_hard / cc19_mesh | solve_anchor |
| cc19_trial | section_response |
| cc19_state | solve_equilibrium |
| cc19_run / cc19_active / cc19_sample / cc19_critical | fatigue_run |
| cc19_paper_interpolation / cc19_shearforce | fatigue_run内truss_reference（去重） |
| cc19_load | 移除未使用外部模块；Q/2保留 |
| cc19_export | save_results |
| verify_2019 | verify_model |

# 7 对23个抗弯参考文件的取舍

## S_SW_Para / S_SW / S_SB / NS_SW / NS_SB / Rod / Strip / FSE

借鉴按算例集中定义参数和显式循环的写法；不复制材料数值、foc倍数与挠度修正系数。

## Bond

只参考黏结问题的概念。该文件独立运行时存在未定义Y1、A3和调用参数不一致，不能作为已验证基准直接搬入。

## delt / delt2 / delt3 / dtN / dts

参考滑移分段、轴力传递的物理含义；改为裂缝两侧有限锚固联合求解，不保留抗弯曲率项。

## tao_ / F2_

保留黏结分段与沿程轴力平衡思想，以bond_law及solve_anchor实现。

## Pe_ / Ps_ / stg1 / stg2 / stg3

不移植抗弯弹性/软化/脱黏阶段荷载插值；抗剪需每步求Vc+Vs+Vnsm平衡。

## mnt / def

不直接使用弯矩和挠度积分；本版不输出跨中挠度，裂缝位移必须单独命名。

# 8 实际运行、验证与重复性

运行环境：GNU Octave 10.3.0，Linux x86_64，单线程BLAS。代码采用常见MATLAB语法及稀疏线性求解，未使用额外MATLAB工具箱；商业MATLAB尚未实际执行。默认main与verify_model均以退出码0完成，MAT、CSV、PNG均已生成并检查。Octave退出时打印的execution_exception提示未改变退出码或已完成结果；图形后端的8-bit提示只涉及PNG位深。 最终完整10000次算例再次运行后，503行历史逐项完全一致，最大差值为0。

| 检查 | 本次结果 |
| --- | --- |
| 线弹性锚固解析误差 | 0.00038542298（约0.0385%） |
| 双侧轴力差 | 1.1994e-10 N |
| 锚固网格25 / 50 / 100 | 相对误差0.0061268 / 0.0015397 / 0.00038542，随加密下降 |
| 循环块1与5，短程机制算例 | 最终q相对差0.00025019164（约0.0250%） |
| 与原上传版本相同短程输入 | 所有历史值最大绝对差0；该回归只验证重组保真，不验证物理正确性 |
| 默认main到10000次 | 503行历史，6组完整快照，runout_at_Nmax |
| 默认末次V / Vc / Vs / Vnsm | 89.999985 / 32.260838 / 33.351549 / 24.387598 kN |
| 默认q：初始 → 末次 | 0.489139557 → 0.504963299 mm |
| 默认全程最大整梁残差 | 0.0497366935 N < 0.05 N |
| 默认全程最大局部力差 | 1.70075509e-10 N |
| 其他机制检查 | 无循环幅不退化；局部激活/未激活并存；强化对照；单筋损失后重平衡；可选钢筋与混凝土Miner接口；非法角度拒绝；条/杆入口；MAT回读和超载导出 |

图2 实际默认算例结果。10000次未触发模型失衡，仅表示达到本次循环上限；不等于无限寿命、结构安全证明或论文试验的复现。

# 9 输出数据怎么读

out.parameters保存本次全部参数；out.status为求解状态；out.history为16列历史；out.snapshots为指定循环的峰/谷状态、锚固场、裂缝场和记忆；out.failureBracket只给模型失衡所在循环区间。initial_capacity.csv为有限域采样曲线，不应当作严格承载力证明。

01  N

02  qMax_mm

03  qMin_mm

04  wMax_mm

05  slidingMax_mm

06  Vmax_N

07  Vc_N

08  Vs_N

09  Vnsm_N

10  beamResidual_N

11  anchorResidual_N

12  failedNSMlines

13  maxSteelStress_MPa

14  maxSteelMinerDamage

15  concreteMinerDamage

16  cycleBlock

MAT文件保留完整out；history.csv便于绘图；NSM_crossings.csv记录交点与两侧锚固；NSM_fields_N*.csv记录各根、各侧、各节点的滑移/黏结应力/轴力/局部循环；stirrups_N*.csv和crack_N*.csv分别记录箍筋和裂缝场。status_and_sources.txt记录荷载定义、标定状态和理论来源。

# 10 后续标定与扩展顺序

先固定试件几何、加载定义、实测裂缝角度和NSM位置，检查交点与锚固长度。

用单调抗剪试验的裂缝位移、箍筋/FRP应变和剪力分担标定Vc与钢筋传递长度；力平衡不能替代这些数据。

用黏结/抗剪疲劳数据识别退化系数、激活阈值和荷载幅影响；有独立数据再启用S-N。

在多荷载水平、不同应力比和独立试件上检验寿命与失效模式；逐步减小循环步长、增大网格与搜索域检验收敛。

若改为ECC-FRP覆盖层，需要新增沿裂缝的拉/剪本构积分及其张开滑移耦合，不能只改参数kind，也不能把现有NSM贡献再叠加一次。

多裂缝、压区压杆破坏、保护层剥落、FRP疲劳拉断和完整循环滞回，目前未由这两个静力文献与默认参数共同验证。